岳环评〔2024〕76号

岳阳市生态环境局

关于灏东船厂船舶拆解、修理项目环境影响

报告书的批复

湖南伟业农牧集团灏东船舶科技有限公司：

你单位(地址：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇虎形山社区，法人代表：胡凤明，统一社会信用代码：914306006828038544)提交的《灏东船厂船舶拆解、修理项目环境影响报告书报批申请书》及有关附件收悉。经审查，你单位委托湖南中汇环境科技有限公司编制并通过专家评审取得审查意见的《灏东船厂船舶拆解、修理项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）符合国家关于建设项目环境影响评价文件审批的有关规定。根据报告书分析结论、专家评审意见、岳阳市生态环境事务中心关于《灏东船厂船舶拆解、修理项目环境影响报告书》技术评估意见的报告（岳环事评估〔2024〕86号）及岳阳市生态环境局屈原分局预审意见，本项目符合国家产业政策及规划。经研究，我局原则同意你单位环境影响报告书中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。批复如下：

一、湖南伟业农牧集团灏东船舶科技有限公司是一家从事船舶制造销售，船舶维修，船舶研发等业务的公司，成立于2008年11月26日，位于湖南省岳阳市屈原管理区营田镇虎形山社区，占地面积为91721.3m2，年建造20艘运输、工程船舶，总载重约10万吨；于2010年3月1日取得岳阳市生态环境局的审批意见（岳

环评批〔2010〕11号），2011年5月6日取得屈原管理区环境保护主管部门验收意见；后因船舶行业产能过剩，且公司经营不善处于无订单状态，于2013年至今未开展船舶制造生产。根据2011年1月湖南省交通运输厅、湖南省财政厅发布的《关于公布湖南省长江干线非标准船舶拆解改造定点船舶修造厂名单的通知》（湘交运管〔2011〕5号），灏东船舶科技有限公司属于该文件核准的湖南省长江干线非标准船舶拆解改造定点船舶修造厂名单范围内。

灏东船厂船舶拆解、修理项目总投资2000万元，其中环保投资141万元，占项目总投资的7.05%。主要建设内容及规模：利用厂区现有船台、原料仓库、堆场、危废间等建设船舶拆解和修理业务，配套建设二次拆解区、调漆房、拆解产品仓库、一般固体废物暂存间，对雨污水收集池容积进行扩建等；项目设计年拆解载重量为20-1000吨级不等的船舶140艘，年维修载重量为20-5000吨级不等的船舶80艘。该项目“未批先建”、未对配套的污染防治设施竣工验收行为于2024年7月25日取得岳阳市生态环境局出具的行政处罚决定书（岳环罚决字〔2024〕55号）。

二、本次环评内容为发改备案的改扩建内容，已批复的船舶制造项目保留现有船舶制造规模不变，作为现有项目进行评价；若后续恢复船舶制造，建设单位需根据实际订单情况提前报备相关管理部门，按照当时环保管理要求，完善相关手续后方可复工，且不得超过已批复环评的生产能力。

三、在工程建设和运营过程中，你公司须全面落实《报告书》中提出的各项生态环境保护措施，并着重做好以下工作：

1、切实做好施工期环境保护工作。落实施工期间各项污染防治措施，减小施工期间施工噪声、废气、废水及固体废物等对周边环境产生的不利影响。

2、严格落实“以新带老”措施。你公司现有船舶制造规模为20艘，若后续恢复船舶制造，应严格落实本环评报告书中提出的“以新带老”整改措施。造船恢复期间有严于本次“以新带老”整改措施的要求时，应根据更严格的环保政策要求和污染防治措施要求委托有能力的单位制定整改方案，并向当地生态环境主管部门报送整改方案，在落实整改方案提出的各项环保要求前，不得恢复造船。

3、加强废气污染防治工作。项目船舶拆解、修理过程中的打磨除锈应采用高压水湿式喷砂作业；焊接烟尘应经移动式烟尘净化器处理；危废间贮存、调漆和喷枪清洗有机废气负压密闭收集后经二级活性炭吸附装置处理后无组织排放；喷漆过程的挥发性有机物、漆雾采用移动式废气处理装置处理后无组织排放；喷漆晾干废气、残油收集有机废气、制冷剂回收逸散废气在厂区无组织排放；使用符合国家标准要求的低VOCs含量涂料，从源头上控制挥发性有机物的产生；在项目拆解维修区域东侧和南侧设置高压喷雾降尘系统降低切割废气、船体表面涂层清除废气、补修切割钢材粉尘对大气的影响；石棉采用湿法拆除，同时应加强日常管理，控制生产过程中的废气无组织排放,确保营运期颗粒物、石棉尘满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；船舶维修、表面涂装工序废气中非甲烷总烃、苯系物参照满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3浓度限值；厂区内非甲烷

总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值要求。

4、加强水污染防治工作。项目须严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则完善厂区雨污水收集系统。拆解船舶机舱含油废水委托专业接收船舶污染物的单位收集外运处理，不在厂区内暂存；船台清洗废水、维修船舶表面清洗废水、打磨除锈高压喷砂废水、初期雨水经船台导流沟收集进入雨污水收集池，泵入隔油沉淀池处理后与经化粪池处理后的生活污水一起经现有废水排放口排放至营田镇污水处理厂，外排废水应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准与营田镇污水处理厂进水水质标准的较严值，污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入湘江。

5、加强噪声污染防治工作。严格控制作业时间，禁止夜间生产作业；采用低噪声设备，合理布局，加强设备维护；生产设备采取基础减震，厂房墙体隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

6、加强固体废物防治工作。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立固体废物产生、贮存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求， 防止产生二次污染;报废船舶生活垃圾委托专业接收船舶污染物的单位进行收集处理；生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

7、加强地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。做好液态油漆原料仓库、隔油沉淀池、危废暂存间、雨污水收集池、调漆房等区域的防渗工作和办公楼、配电间、产品仓库等区域的地面硬化，避免由于防渗层破损造成污染物下渗污染地下水和土壤。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，跟踪监测地下水水质、土壤情况，确保地下水环境和土壤环境安全。

8、加强环境管理和环境风险防范。设立环境管理机构及环保人员，加强现场巡查及各类环保设备的维护管理，落实生态与环境监测计划，建立健全污染防治设施运行管理制度及各类管理台账，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，进一步强化风险管理和事故的预防，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生。按相关要求进行企业突发环境事件应急预案的编制和备案，配备相应的应急物资，确保环境风险得到有效控制。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。

三、本项目污染物排放总量控制指标为：挥发性有机物≤5.34t/a；化学需氧量≤1.09t/a；氨氮≤0.11t/a；总磷≤0.02t/a。

- 建设单位应在项目实际排污行为发生前，依法取得排污许可证。报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局屈原分局。建设期和运营期的日常环境监管由岳阳市生态环境局屈原分局具体负责。

你单位如对本批复不服，可以在接到决定书之日起六十日内向岳阳市人民政府申请行政复议;或者六个月内向君山区人民法院依法提起行政诉讼。

岳阳市生态环境局

2024年12月30日